# Version 20150707

## Änderungen

Änderungen gegenüber der letzten Version (20150622):

- I&M 4 entfernt

- Softwareversion auf V1.0.4 geändert

- Vendor-Name korrigiert

- Bitmap-Zuordnungen korrigiert

# Version 20150622

## Änderungen

Änderungen gegenüber der letzten Version (20141120):

- Anpassung des GSDML-Schema auf V2.31:

  - Für T1: GSDML-V2.31-ETA-CPC10PN-T1-COM -20150622.xml

  - Für T4: GSDML-V2.31-ETA-CPC10PN-T4-COM -20150622.xml

- Fast Startup Definition korrigiert.

# Version 20141120

## Änderungen

Änderungen gegenüber der letzten Version (20140910):

- Jetzt gibt es zwei getrennte GSDML-Dateien:

  - Für T1: GSDML-V2.25-ETA-CPC10PN-T1-COM -20141120.xml

  - Für T4: GSDML-V2.25-ETA-CPC10PN-T4-COM -20141120.xml

- Die GSDML-Dateien haben jetzt neue Device-ID’s:

  - Für T1: 0x079C

  - Für T4: 0x079D

- DnsCompatibleName auf CPC10PN-T1 (bzw. T4) geändert

- Die Bestellnummern wurden geändert.

# Version GSDML-V2.25-ETA-CPC10PN-COM-20140910

## Änderungen

Änderungen gegenüber der letzten Version (20140909):

- Dateiname entsprechend der neuen Device-Bezeichnung auf GSDML-V2.25-ETA-CPC10PN-T4-COM-20140910.xml geändert

- DnsCompatibleName auf CPC10PN-T4 geändert

- Datenmodell geändert, da HMS ABCC keine I/O-Daten im Slot 0 (DAP) erlaubt.  Deshalb wurden die Device-I/O’s in ein neues (fixes) Modul in Slot 1 ausgelagert. Damit verschieben sich die I/O-Daten der SVS200-PWR-Module auf Slots 2…5.

- Alle Modulvarianten implementiert: 4,8,12,16,20,24

- Datenmodell geändert – es gibt ein „gemeinsames“ Submodul für den Summenstrom.

## Datenmodell

### Allgemeines

Ein SVS200 Gateway hat 4 Anschlüsse für SVS200-PWR Boards. SVS200-PWR Boards sind rein passiv und es gibt Varianten mit unterschiedlicher Anzahl Steckplätze (für 4…24 Schutzschalter).

### Device

Das Device entspricht einem SVS200 Gateway. Das Device hat folgende Eigenschaften:

- 2 Byte I/O für Status/Diagnose (Out ist momentan nicht verwendet). Da das HMS ABCC kein I/O für das Device (DAP, Slot 0) erlaubt, wird das Device-I/O auf Slot 1 gemappt.

- 4 Modul-Slots entsprechend den 4 LIN Bus Anschlüssen.

### Modul in Slot 1

Das Modul in Slot 1 ist fix (mit einem virtuellen Submodul) und stellt das Device-I/O zur Verfügung.

### Module in Slots 2..5

Ein Modul entspricht einem SVS200-PWR-Board, angeschlossen an einem der LIN Bus Anschlüssen des SVS200 Gateways. Ein Modul hat die folgenden Eigenschaften:

- Es gibt Modultypen entsprechend der Anzahl Steckplätze der SVS200-PWR Boards: 4, 8, 12, 16, 20, 24

- 3 Sub-Modul-Steckplätze wir folgt

  - Steckplatz #1: Summenstrom-Modul (1 Wort Out) oder Leer

  - Steckplatz #2: Digital-I/O (1 Byte In/Out pro Schutzschalter) oder Leer

  - Steckplatz #3: Messwerte (4 Byte Out pro Schutzschalter)

- Pro Modul gibt es einen Satz von drei Submodultypen mit der entsprechenden I/O-Größe, also z.B. für das 4-fach Modul ein Steckplatz #2 Submodul mit 4 Bytes I/O.

## Offene Punkte

(keine)